1、口腔口内耗材

| 耗材名称 | 规格要求 | 控制价（单价/元） |
| --- | --- | --- |
| 牙探针 | 双头 E5 | 23 |
| 根管锉 | RECIPROC R25 21mm、25mm | 140 |
| 暂时填充材料 | 红色 15g/瓶、白色 15g/瓶 | 所投产品需在省标目录内 |
| 玻璃离子水门汀 FX-II(简易装) | FX-II 粉:15g 液:8ml(10g) A2 |  |
| 普通玻璃离子 | I型（垫底和洞衬）2# 粉35g 液20ml 粉20g+液15ml |  |
| 牙龈剪 | 直型 13CM、弯型 13CM |  |
| 玻璃离子粘固剂3515 | 3515 |  |
| 玻璃离子水门汀56906 | 56906套装 |  |
| 玻璃水门汀CX(粘结) | 粉45g 液30g（25ml) |  |
| 金刚砂车针 | 各型号 |  |

注：产品需报齐全。

2、口腔正畸耗材

| 耗材名称 | 分类 |  | 控制价（单价/元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 牙用不锈钢丝 | 牙用不锈钢丝 | 0.5/0.6/0.7/ 0.8/0.9/1.0mm 50g | 30 |
| 正畸钳 | 游离牵引钩钳 | - | 所投产品需在省标目录内 |
|  | 转矩成型钳 | - |  |
|  | 细丝钳 | - |  |
|  | 细丝切断钳 | - |  |
| 正畸托槽 | 金属正畸托槽 | - |  |
|  | 自锁金属正畸托槽 | - | 1269 |
|  | 非金属自锁托槽 | - | 4450 |
| 口腔正畸用镍钛器材 | 普通型牙弓丝 | 全规格 | 所投产品需在省标目录内 |
|  | 摇椅型牙弓丝 | 全规格 |  |
|  | 普通型牙弓丝 | 全规格 |  |
| 镍钛热激活方丝 | 镍钛热激活方丝 | 全规格 | 320 |
| 镍钛热激活圆丝 | 镍钛热激活圆丝 | 全规格 | 320 |
| 打磨抛光系统 | 打磨抛光系统 | 100条 | 所投产品需在省标目录内 |
| 牙科正畸橡皮圈 | 牙科正畸橡皮圈 | 短链、长链 |  |
| 光固化正畸粘接剂 | 光固化正畸粘接剂 | 4支/盒 |  |
| 光固化正畸粘接用水门汀 | 光固化正畸用玻璃离子水门汀粉 | 15g/瓶 | 160 |
|  | 光固化正畸用玻璃离子水门汀液 | 8g/瓶 | 170 |
| 分牙圈 | 分牙圈 | - | 595 |

注：产品需报齐全。

3、口腔修复材料

| 耗材名称 | 分类 | 规格要求 | 控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维根管桩修复系统 | 纤维根管桩 | 红色、白色、蓝色、黄色 | 所投产品需在省标目录内 |
| 牙科超硬石膏 | 牙科石膏 | 2型 黄色 2KG |  |
| 牙科普通石膏 | 牙科石膏 | 2型 1kg*20包/袋 |  |
| 临时冠桥树脂材料[手调] | 临时冠桥树脂材料 | 手调46090A1/46100A3 |  |
| 临时冠桥树脂材料[枪混] | 临时冠桥树脂材料 | 枪混46956A2/46957A3 |  |

注：产品需报齐全。

4、标准级盖玻片技术参数

所投产品需在省标目录内。用于使被观察物形成薄膜，容易透光，便于观察；使标本相对固定；便于利用毛细现象，使添加各类试剂（染色剂、酸、盐溶液）时形成梯度；避免标本受到污染。优质玻璃原材料制成，平整度高，透光性高。规格：24X40mm。

5、听小骨置换假体技术参数

所投产品需在省标目录内。用于中耳炎手术中的鼓室成形、听骨链重建术。特别是中耳炎症已造成听骨链破坏、而患者有听力提高诉求的情况。纯钛质人工听小骨；组织相容性好，耐腐蚀，极低的排异性，无侵蚀性的整体入中耳；多种规格型号可选、满足临床需要的不同长度和类型；听骨微弯以适应个性化；听骨3.0T核磁共振下安全检查。

6、覆膜气管支架技术参数

所投产品需在省标目录内。用于气管、支气管的恶性肿瘤所引起的气管、支气管重度狭窄及气管食管痰的治疗，并且覆膜气管支架能有效减少因肿瘤组织及肉芽组织导致的气管支架再狭窄。支架由镍钛合金制成，硅胶覆膜。支架的结构为手编，覆膜为全覆膜。规格型号齐全，有直筒型、 J 型、 Y 型三种型号，其中直筒型有直圆柱、双杯、双球三种形状， J 型、 Y 型可根据患者情况定制，定制周期短。支架直径10-22mm，支架长度20-100mm。以支架预装入置入器形式供货。置入器分为推送式和捆绑式，推送式置入器主要由软头、内管、显影环、中管控件、外管、手柄等组成；捆绑式置入器由软头、内管、中管控件、外管、显影环、手柄、捆绑线、拉线手环、外套管等组成。有回收线，可回收。具有独立的医疗器械注册证。

7、一次性使用无菌注射针技术参数

所投产品需在省标目录内。用于人体皮内、皮下、肌内、静脉注射或抽取药液时使用。由针座、不锈钢针管、护套组成，采用不锈钢、 PP 高分子材料制成。采用环氧乙烷灭菌。规格：1.2*31TWLB、0.6*25TWLB、0.5*38 RWLB 、0.45*16 RWSB。针尖光滑锐利，易穿刺；接口可以和注射器匹配使用。

8、球囊扩张支架系统技术参数

所投产品需在省标目录内。用于治疗被保护的锁骨下动脉中新的或再狭窄的动脉粥样硬化病变以及缓解胆道的恶性狭窄。支架植入后可进行1.5/3.0T MRI。小通过外经：所有支架适配6F鞘管。支架直径4-10mm，支架长度12、16、19、29、39、59mm。双层不同材质球囊，不增加壁厚的前提达到高爆破压。五翼折叠，减小通过外径。支架特殊设计，释放前后无短缩情况，释放精准。

9、颈动脉支架系统技术参数

所投产品需在省标目录内。用于治疗颈动脉内膜切除术后具有不良事件高危或者标准风险的患者。支架锥形设计，可以更嗨的顺应颈内动脉血管走形。小通过外经：适配6F鞘／8F导引导管。自膨式镍钛合金支架抗折，具有良好的柔顺性、顺应性设计，适合迁曲血管。

10、外周支架系统技术参数

所投产品需在省标目录内。用于位于距离椎动脉开口处10mm之内的位置上并且参考血管直径为4.0-7.0mm的原发或者再狭窄的动脉粥样硬化性病变，患有动脉粥样性疾病的患者使用。0.014"快速交换球囊支架。直径梯度为0.5mm，支架直径4-7mm，含0.5尺寸。支架长度12、15、18mm。钴铬合金薄壁，支撑性强，输送性优秀。支架术后做3.0T核磁共振检查。小尺寸支架设计，所有支架适配5F鞘／6F导引导管。优秀斑块覆盖率，良好贴壁性及径向支撑力。

11、颅内血管支架技术参数

所投产品需在省标目录内。用于治疗颅内神经血管疾病，辅助治疗动脉瘤栓塞，也可用于补救性取栓治疗。激光雕刻支架，开放卷曲，可以完全释放，完全回收。可通过电池解脱，释放于病变位置，可辅助栓塞动脉瘤使用。

12、封堵球囊导管系统技术参数

所投产品需在省标目录内。用于颅内动脉瘤的球囊辅助栓塞治疗，扩张打开不好的编织型支架。单腔球囊，外带一个精准的卡式注射器。

13、漂浮微导管技术参数

所投产品需在省标目录内。用于有选择的控制灌注药物、栓塞材料和诊断材料到神经血管。

能配合液态栓塞剂使用；头端外径为1.5F，长度165CM；死腔量为0.23ML，并在产品外包装上有明确标注。

14、液态栓塞系统技术参数

所投产品需在省标目录内。用于外周及神经血管（包含动脉畸形和富含血管的肿瘤）损伤的栓塞。

成分为乙烯﹣乙烯醇聚合物、二甲基亚矾溶剂和微粉化铝粉材料，容量为1.5ml。

16、冠状动脉分流栓技术参数

所投产品需在省标目录内。用于冠状动脉手术，在吻合口处分流血液，当血液流向吻合口远端时，为血管缝合提供一个暂时无血的手术视野。分流栓由分流管、细线及标签。分流管两端为球囊外形，球囊胶合在分流管上，与之合为一体。细线连接分流管和标签。用于冠状动脉血管向吻合口远端时，为血管的缝合提供一个暂时无血的手术野。冠状动脉分流栓是一种连体的、不透射线的、两端导游非创伤性成型管球的硅胶管。分流管是硅胶管，两端为球囊外形，球囊胶合在分流管上，与之合为一体。细线连接分流管和标签，细线是医用白色非吸收涤纶线，标签是不可透射的医用硅胶。不可透射的标签上有产品的规格。本产品主体颜色为蓝色，与血液接触后在术中强光下，术者不会感觉反光刺眼。

17、人造血管技术参数

所投产品需在省标目录内。用于受到动脉瘤或闭塞性疾病影响的腹主动脉、内脏动脉和周围动脉的手术修复、搭桥或置换。编结型人造血管由聚酯编织而成；人造血管采用交联牛I型胶原进行涂层处理以减少手术中的出血；编结型人造血管的透水性为：≤5ml·cm2·min1(120mmHg);产品灭菌式为 Y 射线辐射灭菌，灭菌有效期为5年；人造血管壁厚0.38mm，直行血管45°缝合≥9.8N，四分支血管45°缝合≥1.0kg；直行血管内径要求：8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、24mm、26mm、28mm、30mm；长度要求15cm、30cm两种；四分支血管主支内径要求：20mm、22mm、24mm、26mm、28mm、30mm；分支内径要求：8mm、10mm。

18、动静脉插管技术参数

所投产品需在省标目录内。用于心肺分流手术，使用时间最长不超过6小时。型号一：直角金属头单极静脉插管；钢丝环绕抗弯折管体，斜面多侧孔插管头；总长14in(35.6cm)；外径3/8in(0.95cm）软接头。型号二：双极静脉插管；具有钢丝环绕抗弯折管体，多孔插管头及篮状心房引流口；总长15in(38.1cm)；椭圆形管体型号可在满足流量的同时占用更小手术空间，这种设计适合小切口手术。型号三：加长一体式动脉插管，加长的一体式钢丝环绕抗弯折管体；带有深度标记的扩张器及射线显影缝线固定圈，可帮助插管准确定位；总长12in(30.5cm)；钝性头导引器﹣无导丝，有排气侧孔，外径3/8in(0.95cm）硬接头。

19、逆行冠脉窦灌注插管技术参数

所投产品需在省标目录内。用于心肺分流手术将心肌停跳液输送至冠脉窦。硅胶管体及连接压力监测管的自动扩张球囊；配有多种球囊及探针；15Fr(5.0mm）实心探针。

20、心脏排气引流管技术参数

所投产品需在省标目录内。用于在心脏外科手术中排除左心气体或对心包及心脏引流。硅胶管体﹣总长16in(40.6cm)；无排气侧孔接头及可塑型导引器；吸引头（24孔）；20Fr(6.7mm)。

21、双腔取血栓导管技术参数

所投产品需在省标目录内。用于动脉栓塞和血栓的移除。产品由球囊、单腔导管、导管座、护帽和顶杆组成。一次性使用，环氧乙烷灭菌。规格：3F、4F、5.5F。

22、血管闭合系统技术参数

所投产品需在省标目录内。用于闭合经皮导管插入术后的股动脉穿刺点。适用：股总动脉穿刺部位，适用5-6F鞘管穿刺点闭合。360。安全机械闭合：一期愈合模式闭合穿刺部位血管。血管外闭合，不影响管腔血流，降低穿刺相关并发症。台上确认止血效果，手术后无再穿刺限制。

23、血管缝合器系统技术参数

所投产品需在省标目录内。用于接受诊断或介入导管插入术的患者，在术后经皮递送缝线以缝合股总动脉和股总静脉穿刺部位。适用：对于股总动脉穿刺部位，5F至21F鞘管。对于股总静脉穿刺部位，5F至24F鞘管。穿刺点血管机械闭合：一期愈合模式闭合穿刺部位血管。使用5-8F鞘管进行诊断性／治疗性插管术的患者，在使用器械术后2小时可下床行走。手术后无再穿刺限制。可减少癫痕增生，降低穿刺相关并发症。数字指导操作顺序，单人操作，快速，简便。

24、肝素涂层血管内覆膜支架系统技术参数

所投产品需在省标目录内。用于直径4.0-7.5mm的股浅动脉疾病以及4.0-12mm的骼动脉疾病。用于改善外周动脉疾病的症状。柔顺性和径向支撑性，高度柔韧性，可通过扭曲病变段，并使支架与血管敷贴良好。内表面肝素共价键绑定技术，持久抗凝。改良"花冠"形入口设计，有效防止再狭窄。