1、可吸收颅骨锁参数

所投产品需在省标目录内。用于神经外科开颅手术后和颅骨锁创伤后固定骨瓣。100％植入级聚乳酸，可完全降解，36个月完全代谢为C02和H20并被吸收。

120MPa初始抗拉强度，提供6个月﹣12个月的坚强内固定时间；不影响影像学检查：CT,3.0T及以上MRI检查安全；预紧力结构设计，固定牢靠，对骨板压力一致；上下夹闭定力结构，中间通过连接杆固定；连接杆扁平化设计，不同粗细的连接杆能适用于相同宽度的骨缝；上圆盘采用止退齿，固定后能够自我止退；下圆盘可灵活变换角度，贴合于颅骨内表面；有不同直径的上下圆盘供选择；初次安装完成后，可松解调整旋锁器，可做二次调整固定。

招标现场需提供样品

2、电子体温计参数

所投产品需在省标目录内。用于测量人体腋下体温。测量时间短，10秒﹣20秒测量。有声音提示。有记忆功能，前回值显示。不含水银，对人体及周围环境无害。

招标现场需提供样品

3、支撑喉镜激光手术器械参数

控制价16万元。用于治疗喉部疾病，包括喉镜、喉镊、喉钩、喉管等。

材料：接触人体部位的材料应采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应符合YY/T 0294.1-2016《外科器械 金属材料 第1部分：不锈钢》标准的要求。表面应光滑、圆整、主体部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙 Ra 值为头部应不大于 0.2 um，其余部位表面粗糙Ra值为不大于0.8μm。各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象。手术器械应具有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显微喉钳 | φ2×230mm 直 杯形头 | 把 | 1 |  |
| 显微喉钳 | φ2×230mm,30°杯形头 | 把 | 1 |  |
| 显微喉钳 | φ2×230mm,三角头0° | 把 | 1 |  |
| 显微喉钳 | φ2×230mm,三角头45° | 把 | 1 |  |
| 显微喉剪 | 直φ2*230mm | 把 | 1 |  |
| 显微喉刀 | 250mm | 把 | 1 | 镰状刀 |
| 显微喉针 | 250mm | 支 | 1 | 0° |
| 显微喉针 | 250mm | 支 | 1 | 45° |
| 手术刀柄 | 250mm | 只 | 1 |  |
| 扁桃体吸引管 | φ2.5*250mm | 支 | 1 |  |
| 扁桃体吸引管 | φ3*250mm | 支 | 1 |  |
| 扁桃体吸引管 | φ4*250mm | 支 | 1 |  |
| 喉镜 | 配12度斜视喉镜 | 把 | 1 | 可调式 |
| 灯芯 |  | 把 | 1 |  |
| 支撑架 | 蜗轮传动 | 个 | 1 |  |
| 持针钳 | 2*230, | 把 | 1 |  |
| 打结器 | Φ3*220mm | 支 | 1 |  |
| 喉镜 | 大 | 支 | 1 | 小 |
| 灯芯 | 斜口 140MM | 支 | 1 |  |
| 扁桃体吸引管 | φ3*125MM | 支 | 1 |  |
| 喉镜 | 大 | 支 | 1 | 大 |
| 灯芯 | 斜口 140MM | 支 | 1 |  |
| 扁桃体吸引管 | φ3*125MM | 支 | 1 |  |
| 显微喉钳 | φ2×230mm 直 杯形头 | 把 | 1 | 弯曲 |
| 显微喉钳 | φ2×230mm,三角头0° | 把 | 1 | 弯曲 |
| 显微喉刀 | 250mm | 把 | 1 | 弯曲 |
| 显微喉勾 | 250mm | 支 | 1 | 弯曲 |
| 扁桃体吸引管 | φ3*250mm | 支 | 1 | 弯曲 |

招标现场需提供样品

4、标准菌株一批参数

控制价：1250元/株。用于微生物室培养基、染液、鉴定、药敏等试剂的验收，检测系统的验证以及日常的质量控制。干粉、运送培养基保存等各类形式均可。单支包装。应包含如下标准菌株：ATCC25922 大肠埃希菌、ATCC25923 金黄色葡萄球菌、ATCC35218大肠埃希菌、ATCC29212粪肠球菌、ATCC700327 铅黄肠球菌、ATCC29213金黄色葡萄球菌、ATCC43300金黄色葡萄球菌、ATCC BAA-977 金黄色葡萄球菌、ATCC27853铜绿假单胞菌、ATCC49619肺炎链球菌、ATCC700323霍氏肠杆菌、ATCC12228表皮葡萄球菌、ATCC14053白色念珠菌、ATCC6258克柔念珠菌、ATCC34449葡萄牙念珠菌、ATCC700603肺炎克雷伯菌、ATCC19615化脓链球菌、ATCC49247 流感嗜血杆菌、ATCC14028鼠伤寒沙门菌、ATCC12022福氏志贺菌、龟分枝杆菌。提供溯源性报告，为三代以内标准菌株。确保菌株活性，能够大量传代。