1、口鼻气雾剂给药器参数

所投产品需在省标目录内。用于通过自然呼吸吸入岩盐气溶胶颗粒，辅助治疗呼吸系统疾病。10ml／瓶；产品由瓶体、瓶盖和喷嘴（每盒配备≥1个），采用高分子材料制成。产品不含药物，无异味。需适配南京宽诚US-F400岩盐气溶胶治疗仪。

招标现场需提供样品

2、心内血液回收器参数

所投产品需在省标目录内。用于体外循环下各种心脏手术中回收并滤过血液。PVC材质，1500ml，有存血筒、消泡网、过滤网等组成。储血量≥1500ml，顶部设有不同规格的吸引孔，方便连接不同型号管道，有网内、网外药口、加液口。一次性无菌独立包装。

招标现场需提供样品

3、环保标本制备套液参数

用于组织标本进行固定、脱水、透明处理、浸蜡等相关制备处理和脱水机设备的清洗。固定液，不含甲醛，具有良好的固定效果；脱水部分，脱水稳定，处理组织柔和，不会使组织收缩变硬，更不会因试剂浓度改变而影响组织脱水效果；透明部分不含二甲苯，无刺激性气味；清洗部分不含二甲苯，具有良好的清洗脱水机的性能。试剂更换频率≥7天，并附带由生产厂家配适的单套试剂处理的蜡块量。

招标现场需提供样品

4、植入式骶神经刺激器套件参数

所投产品需在省标目录内。用于治疗难治性膀胱过度活动症、非梗阻性尿潴留、大便失禁、神经源性下尿路功能障碍、间质性膀胱炎以及其他排便功能障碍等。

植入式骶神经刺激电极套件

可1.5T磁共振，提供证明材料。自固定倒刺电极、绝缘层致密螺旋。电极的形状为直行，配备弯头导丝。

植入式骶神经刺激器

可1.5T磁共振，提供证明材料。外罩材质为钛。

电极修补套件

用作将骶神经刺激电极经皮下导入或移出体内；配备术中测试电缆、深度指示针、扭矩扳手、隧道器、扩张器。

招标现场需提供样品

5、血流导向密网支架参数

所投产品需在省标目录内。用于成人患者颈内动脉(岩骨段至末端)椎动脉、大脑前大脑中动脉的未破裂的宽颈(瘤颈宽>4mm或瘤体/瘤颈比<2)的动脉瘤;载瘤血管直径2~6mm。017系统输送，支架直径2-3mm，支架长度10-45mm；021系统输送，支架直径3.25-3.75mm，支架长度10-45mm。主体编织丝材质为镍钛合金；显影丝材质为铂钨合金（4根）；输送系统为0.017（2.00-3.00mm），0.021（3.25-3.75mm），0.027（4.00-5.00mm），0.033（5.25-6.50mm）；头闭合头端，远近端喇叭口；适应血管直径范围2.00-6.00mm；支架长度范围10.00-55.00mm；总编织丝数量48根（2.00-5.00mm）,72根（5.25-6.50mm）；自由态金属覆盖率30-35%；网孔密度为18-20孔/mm²。

招标现场需提供样品