1、腔内气压弹道碎石冲击针参数

所投产品需在省标目录内。用于通过探针（冲击针）对结石进行冲击，以达到粉碎结石的目的。针径：在0.8mm至2.0mm范围内可选择，长度：在370mm至500mm范围内可选择。探针最大振幅≤4.5mm；最大冲击能量≥45mj。针体为航空用高强度不锈钢材质。针体与头端为一体成形。匹配EMS LithoClast Maste碎石机。碎石针头端保护帽的为F16或F18硅胶材质制成，且提供可更换保护帽。提供回弹帽4个。无菌独立包装。

招标现场必须提供样品

- 2、医用缝合针参数：

- 所投产品需在省标目录内。线用于临床手术缝合。符合GB/T4240-2009规格型号：分为圆针和三角针；弧度：1/2弧、3/8弧；常用缝合针大小（mm):5X8、5X12、6X14、6x17、7X17、8X20、8X24、10x28、12x20、12X 28、13x34。

招标现场必须提供样品

3、碘仿纱布参数

所投产品需在省标目录内。用于整形科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、腹部外科及妇科等科室的填塞及外敷。成分：医用脱脂棉纱布、碘伏、乙醇、甘油等组成。规格：6cmx30cm。一次性无菌独立包装。

招标现场必须提供样品

4、涤纶心脏修补材料参数

所投产品需在省标目录内。用于修复心房、心室间隔缺损。型号：毛毡型、针织型。聚对苯二甲酸乙二酯或聚酯涤纶纤维材质，厚度为0.2-0.35mm的片状织物，大小为10*10cm。无菌独立包装。

招标现场必须提供样品

5、脑棉片参数

所投产品需在省标目录内。用于神经外科、脊柱外科、耳鼻外科手术用。无菌包装，10片/包。规格：2.5*8cm，带线、不带线、带显影线3种，可根据临床实际需求定制各规格型号。材质以水刺非织造布为主体，无棉絮脱落，棉片无分层。所带线（显影线及非显影线）质地柔软服帖。无菌包装。

招标现场必须提供样品

6、软担架参数

所投产品需在省标目录内。用于专为急诊科、120、神经外科、手术室、重症监护室等需要长距离转运病人的科室。特别是在院前急救的急救任务中，在搬运病人时在狭窄楼道、电梯等特殊地段使用，此狭窄空间担架无法使用，既往使用床单等转运方式容易撕裂有极大的安全隐患。一次性使用医用滑移垫又称软担架，转运病人使用灵活，可在狭窄空间使用，省力省时，安全性高。需提供CMA（中国计量认证）国家级检测报告。具备医疗器械二类注册证，静态承重≥300kg，动态承重≥150kg。由主单和辅单双层结构组成。主单透气、承重，克重不低于100g，主单承重不低于150kg，主单应能承受150kg荷载下的滑移60cm。主单的拉伸强度（N）纵向≥160N、横向≥120N。胀破强度（kPa)≥140kPa。辅单为一次性复合材料，能吸收渗液和阻水隔液的效果，克重不低于60g。尺寸：长度范围190-200cm，宽度范围75-85cm。可直接接触患者皮肤，体积小，配备减压把手。无菌独立包装。

招标现场必须提供样品

7、一次性吸引管（洗胃机专用）参数

所投产品需在省标目录内。用于连接洗胃机为患者洗胃。包含：1根进液管、1根排液管、1根进胃连接管（须与洗胃胃管衔接紧密）,1个Y型接头，包含进胃、出胃两个连接管。进液连接管长度＞1.2m、排液连接管长度＞1.5m、进胃连接管长度＞1m。硅胶材质。一次性无菌独立包装。

招标现场必须提供样品

- 8、一次性使用耳鼻喉麻醉喷雾器参数

- 所投产品需在省标目录内。用于表面麻醉喷药换药，有效防止和控制污染。适用于麻醉科、五官科、消化科、呼吸科、外科、口腔科。全麻患者插管前使用可减轻插管反应，使患者更安全。产品结构及组成：主要由喷雾头、连接管和接头组成。常温下可随意塑形。喷头内为螺旋系统，使液体在恒定的压力下形成水雾状，从而使雾化的药品通过喷头均匀的渗透到组织内部。无菌独立包装，无菌有效期两年及以上。需具备三类医疗器械注册证。

招标现场必须提供样品

9、呼吸吹嘴参数

所投产品需在省标目录内。用于肺活量的检测。外径:30mm，内径:28mm，长度:64mm，医用级PP，一次性无菌包装。无异味、韧性好、不易变形、不漏气，符合医用卫生标准，需匹配康泰SP80B肺活量检查仪。

招标现场必须提供样品